纺织行业标准《经编展纤整经机》草案编制说明

一、工作概况

1、任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅“关于印发2021年第三批行业标准制修订项目计划的通知”正式下达了“经编展纤整经机”标准的修订计划，其计划号为2021-1648T-FZ；该标准由中国纺织工业联合会提出、全国纺织机械与附件标准化技术委员会（以下简称全国纺机标委会）归口。

2、主要工作过程

计划下达后，开始进行准备工作。首先是成立标准制定工作组，全国纺机标委会和中国纺织机械协会根据行业内“经编展纤整经机”（以下简称展纤整经机）的主要生产企业的实际情况以及国内市场等状况，确定由常州市新创智能科技有限公司、常州润丰源纺机制造有限公司、常州市赛嘉机械有限公司、五洋纺机有限公司、常州市第八纺织机械有限公司、常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司、东华大学、江南大学、常州翔云智能控制系统股份有限公司多家经编机主机和配件制造企业及有关院校组成标准制定工作组，组长单位由中国纺织机械协会承担；组长单位的主要职责是：负责组织、召集会议，与工作组各成员的协调联系、标准文本的编写、修改以及标准的征求意见、标准的报批等多项工作。

在收集各家企业相关产品的企业标准和现行标准的基础上，由中国纺织机械协会完成了《经编展纤整经机》标准修订草案。并于2022年3月1日，在常州召开标准工作组会议，来自企业、院校、协会代表20余人参加了会议，代表在会上对标准草案进行认真、细致的讨论，逐字逐句对文本进行了修改与补充，会后根据工作组安排，3月2日-6月6日参与单位对速度、噪声、振动频率等重要指标、参数进行测试，并通过工作组汇总修改意见，形成了《经编展纤整经机》征求意见稿。

二、标准的制定原则和主要内容

1、原则

1）标准的编制格式按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写。

2）标准的总体水平要充分体现当前“展纤整经机”的技术水平以及可预期内的技术发展状况。

3）标准的技术指标合理并具有可操作性。

2、主要内容的确定

1）基本参数表述方面，标准文件对最大收卷直径、整经速度、展纤振动频率、加热温度范围等方面做了规定。

2）展纤装置是展纤整经机运行的最主要机构，标准文件对展纤辊和凸轮摆动辊、展纤包角做出了规定。

3）牵拉罗拉装置、纺纸装置、收卷装置对整经质量也有重要影响，所以也做出了相关规定。

4）标准文件对整经质量也做出了相应规定：经纱应排列均匀，片纱无间隙，张力均匀，卷绕平整；经纱圆柱面锥度 差异值应≤0.15:/100；无起毛、绊丝、脱接、松丝现象。

5）基本参数如下表：

| 项目 | 型式与规格参数 |
| --- | --- |
| 最大收卷直径/mm | 800 |
| 适用盘头/（in） | 21、30 |
| 筒子架/锭 | 20～196 |
| 整机最高速度/（m/min） | 15 |
| 展纤振动频率/(r/min) | 0～2000 |
| 加热温度范围/℃ | 0～300，温控偏差≤5 |
| 展纤压辊包角/° | 0～60 |

三、主要试验（或验证）情况分析

通过常州市新创智能科技有限公司、常州市第八纺织机械有限公司、常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司试验验证，试验数据符合标准的要求。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

五、对产业发展的支撑作用及解决的主要问题

碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等高性能纤维是当前正在快速发展的前沿战略性材料，可广泛应用于国防军工、风力发电、轨道交通等领域，拥有不可估量的市场容量和发展潜力。展纤整经技术是大多高性能纤维织造的必经前道工序，旨在将高性能纤维束均匀地展宽、展薄，以提高其可织造性，保证织物的成型质量和力学性能。随着高性能纤维产业的快速发展，展纤整经机已经规模化应用，对其展纤性能的展纤辊材质及纱路标准、展纤温度区设置范围、展纤收放卷张力设定、纤维片纱振动频率等相关参数的标准化，有助于其高水平高质量发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国外样机对比情况

无相对应的国际和国外标准，

与国外机器对比：

| 项目 | 本标准 | 国外 |
| --- | --- | --- |
| 工作幅宽 | 100mm-800mm | 1*500mm或2*250mm |
| 最大收卷直径 | 800mm | 800mm |
| 加工碳纤维范围 | 12K-50K | 12K-60K |
| 最高速度 | 15m/min | 15m/min |
| 加热温度范围 | 0～300℃ 温度偏差≤5℃ | 0～300℃ 温度偏差≤5℃ |
| 展纤振动频率 | 0～1500次/分钟 | 0～1500次/分钟 |
| 纱线退绕方式 | 恒张力退绕 | 恒张力退绕 |

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于纺织机械领域针织机械相关的整经机。本标准适用于适用于碳纤维、玻纤、芳纶等无捻束丝原料经过展纤后均匀卷绕于分段经轴上的经编展纤整经机“展纤整经机”标准规定的内容与其他行业和领域没有直接关系；与现行的国家标准、行业标准均无交叉、重复关系。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质

推荐性行业标准。理由：本标准项目将提高或增加多项技术指标，以高标准、高起点推动技术革新，促使展纤整经机的规范化、自动化发展，满足客户的现在及未来的需求。因此，本标准的修订有利于规范行业合理竞争，引领行业良性发展。本标准为纺织机械领域针织机械大类中的展纤整经机产品标准，对人体健康及周围环境没有直接的危害；故建议该标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准一经发布，在中国纺织机械协会和全国纺织机械与附件技术委员会标准化技术委员会协调推进下，有针对性地开展《展纤整经机》的宣贯和集中培训，增强经编机制造企业实施标准的自觉性。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他

本标准的内容较全面、科学地反映了当前国内“展纤整经机”的技术水平；技术指标合理并具有可操作性以及一定的先进性；标准的编制符合相关的要求。

本标准规定的技术指标为国内先进水平。

纺织行业标准《展纤整经机》制定工作组

2022年6月7日